Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь

Учреждение образования «Гомельский государственный колледж железнодорожного транспорта Белорусской железной дороги»

| Обсуждено и одобрено на заседании цикловой комиссии «Организация перевозок » Протокол № 1 от « 30 » августа 2012г. Председатель ЦК __________Д.Ф.Жлоба | # УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР ____________Е.В. Удодова «31» августа 2012 г. |
| --- | --- |

«Железнодорожные станции и узлы»

Методические рекомендации

по изучению учебной дисциплины,

задания для выполнения домашней контрольной работы №1

и рекомендации по её выполнению

для учащихся заочной формы обучения 3 курса,

группы Д-3

| Специальность 2-44 01 03 | «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте» |
| --- | --- |
| Специализация 2-44 01 03 32 | «Управление движением на железнодорожном транспорте» |

Гомель 2012

Автор  Жлоба Д.Ф. преподаватель УО «Гомельский государственный колледж железнодорожного транспорта Белорусской железной дороги»

Рецензент Радюк В.В. заведующий отделением «Тяговый подвижной состав и организация перевозок» УО «Гомельский государственный колледж железнодорожного транспорта Белорусской железной дороги»

Разработано на основе типовой учебной программы дисциплины «Железнодорожные станции и узлы», утверждённой Заместителем начальника Белорусской железной дороги (рег. № VI ст. – 2.2.3. НЗ 24.12.2010)

Примерный тематический план

| Раздел, тема | Количество учебных часов |  |  |  | Самостоятельная работа, часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | В том числе |  |  |
|  | Для дневной Формы обучения | Для Заочной формы | На обзорные занятия | На практические занятия |  |
| Введение | 2 |  |  |  | 2 |
| 1. Общие требования к проектированию железнодорожной станции | 52 | 22 | 12 | 10 | 30 |
| - Основы проектирования железнодорожных станций и узлов | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 1.2. Раздельные пункты | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 1.3. Соединения и пересечения железнодорожных путей | 26 | 18 | 8 | 10 | 8 |
| 1.4. Парки путей и горловины железнодорожных станций | 18 |  |  |  | 18 |
| 1.5 Основы автоматизированного проектирования железнодорожных станций | 4 |  |  |  | 4 |
| 2. Промежуточные раздельные пункты | 38 | 22 | 20 | 2 | 16 |
| 2.1. Посты, разъезды и обгонные пункты | 4 | 4 | 4 |  |  |
| 2.2. Общие сведения о работе железнодорожных станций | 10 | 8 | 8 |  | 2 |
| 2.3. Промежуточные железнодорожные станции | 24 | 10 | 8 | 2 | 14 |
| 3. Участковые железнодорожные станции | 72 | 10 | 10 |  | 62 |
| 3.1. Общие положения об участковых железнодорожных станциях | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 3.2. Принципиальные схемы участковых железнодорожных станций | 8 | 8 | 8 |  |  |
| 3.3. Проектирование и расчет устройств на участковой железнодорожной станции | 26 |  |  |  | 26 |
| Раздел, тема | Количество учебных часов |  |  |  | Самостоятельная работа, часов |
|  | Всего |  | В том числе |  |  |
|  | Для дневной Формы обучения | Для Заочной формы | На обзорные занятия | На практические занятия |  |
| 3.4. Оперативное планирование и руководство работой железнодорожной станции. | 4 |  |  |  | 4 |
| 3.5. Технология обработки транзитных поездов | 4 |  |  |  | 4 |
| 3.6. Организация и технология работы станционного технологического центра по обработке поездной информации и перевозочных документов | 6 |  |  |  | 6 |
| 3.7. Технология переработки поездов | 22 |  |  |  | 22 |
| 4. Сортировочные железнодорожные станции | 42 |  |  |  | 42 |
| 4.1. Назначение, путевое развитие и проектирование сортировочных железнодорожных станций | 12 |  |  |  | 12 |
| 4.2. Сортировочные устройства | 14 |  |  |  | 14 |
| 4.3. Организация работы СТЦ в условиях автоматизированной системы управления сортировочной железнодорожной станцией (АСУСС) | 16 |  |  |  | 16 |
| 5 Грузовые железнодорожные станции | 16 |  | - | - | 16 |
| 5.1. Грузовые железнодорожные станции общего пользования и специализированные | 10 |  |  |  | 10 |
| 5.2. Технология обработки местных вагонов | 6 |  |  |  | 6 |
| Итого | 222 | 54 | 42 | 12 | 168 |

### Пояснительная записка

Дисциплина «Железнодорожные станции и узлы» тесно связана с дисциплиной «Технические средства железнодорожного транспорта» и является базовой для изучения дисциплин «Системы регулирования движения на железнодорожном транспорте», «Управление движением на железнодорожном транспорте» и «Техническая эксплуатация железных дорог с разделом «Безопасность движения».

Изучение дисциплины рассчитано на два учебных года: 3 и 4 курс. В соответствии с учебным планом и программой дисциплины в процессе обучения учащиеся должны изучить теоретический материал и выполнить домашние контрольные работы (3 курс - № 1; 4 курс - № 2). Закрепление теоретического материала проводится в рамках практических работ и курсового проекта. Курсовой проект выполняется на 4 курсе.

Экзамены по дисциплине проводятся на 3 и 4 курсе.

В результате изучения дисциплины учащиеся

- должны знать:

на уровне представления:

отраслевую и территориальную структуру управления железнодорожным транспортом;

роль технологического процесса, технико-распорядительного акта железнодорожной станции и инструкционно-технологических карт;

общие требования к проектированию железнодорожных станций различного назначения;

передовые методы работы на железнодорожных станциях и узлах;

на уровне понимания:

классификацию, назначение, устройство железнодорожных станций;

технологию работы всех типов станций;

принципы взаимного расположения основных элементов железнодорожных станций;

типы и условия применения разных схем железнодорожных узлов;

-основные требования к путевому развитию железнодорожных станций, грузовых дворов, локомотивного и вагонного депо и других хозяйств;

- устройство и геометрические элементы стрелочного перевода, конструкцию съездов, стрелочных улиц;

мероприятия по подготовке к работе и организацию работы железнодорожных станций в зимних условиях;

элементы маневровых передвижений, способы выполнения, методику руководства маневрами;

систему нумерации вагонов, методы диспетчерского руководства формированием-расформированием составов;

операции с транзитными поездами на станциях смены локомотивов и локомотивных бригад; изменение массы поезда;

оперативное планирование и руководство работой железнодорожных станций с учетом исходных данных суточных, сменных и текущих планов;

методы повышения пропускной и перерабатывающей способности железнодорожных станций;

учет наличия и расположения вагонов на железнодорожной станции;

порядок обработки перевозочных документов;

систему учета, отчетности и анализа эксплуатационной работы железнодорожных станций;

требования безопасности при работе на железнодорожных станциях различного назначения;

- должны уметь:

анализировать схемы всех типов станций;

проектировать устройства станций; увязывать технологию работы станций в Единый технологический процесс;

- рассчитывать расстояния между центрами стрелочных переводов при различном их расположении;

рассчитывать нормы времени на выполнение маневровых операций с поездами и вагонами, организовывать маневровые работы;

на основании технологии работы сортировочной горки строить график ее работы, определять горочный цикл и горочный технологический интервал;

определять пропускную и перерабатывающую способность отдельных элементов железнодорожных станций;

определять места установки предельных столбиков и сигналов;

обеспечивать выполнение работы на железнодорожных станциях в соответствии с требованиями охраны труда.

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

ПРИМЕРНЫЙ Тематический план

| Раздел, тема | Количество часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе на практические работы |
| 1 | 2 | 3 |
| Введение | 2 |  |
| Раздел 1 Общие требования к проектированию железнодорожной станции - Основы проектирования железнодорожных станций и узлов 1.2. Раздельные пункты 1.3. Соединения и пересечения железнодорожных путей Практическая работа № 1 Вычерчивание немасштабной схемы одиночного стрелочного перевода и обозначение основных геометрических элементов Практическая работа № 2 Определение расстояний между центрами стрелочных переводов. Вычерчивание в масштабе 1:1000 стрелочных переводов при различном взаимном их расположении Практическая работа № 3 Вычерчивание немасштабной схемы перекрестного стрелочного перевода и обозначение основных геометрических элементов Практическая работа № 4 Вычерчивание немасштабной схемы симметричного стрелочного перевода и обозначение основных геометрических элементов Практическая работа № 5 Расчет и вычерчивание в масштабе 1:1000 одиночного и перекрестного съездов, стрелочной улицы под углом крестовины α 1.4. Парки путей и горловины железнодорожных станций Практическая работа № 6 Определение мест установки предельных столбиков при различных марках крестовин стрелочных переводов и различной ширине междупутий промежуточных станций Практическая работа №7 Определение мест установки входных, выходных и маршрутных сигналов при различных марках крестовин стрелочных переводов и различной ширине междупутий промежуточных станций Практическая работа № 8 Определение мест установки маневровых сигналов при различных марках крестовин стрелочных переводов и различной ширине междупутий промежуточных станций 1.5 Основы автоматизированного проектирования железнодорожных станций | 51 2 2 26 17 4 | 16 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| Обязательная контрольная работа № 1 | 1 |  |
| Раздел 2 Промежуточные раздельные пункты 2.1. Посты, разъезды и обгонные пункты 2.2. Общие сведения о работе железнодорожных станций 2.3. Промежуточные железнодорожные станции Практическая работа № 9 Планирование работы со сборным поездом на промежуточной (опорной) станции | 38 4 10 24 | 10 2 |
| Раздел, тема | Количество часов |  |
|  | Всего | В том числе на практические работы |
| Практическая работа №10 Расчёт продолжительности обработки сборного поезда на промежуточной (опорной) станции Практическая работа № 11 Составление плана путевого развития промежуточной станции в масштабе 1:2000 Практическая работа № 12 Координирование элементов промежуточной станции Практическая работа № 13 Составление ведомости зданий и сооружений, железнодорожных путей и стрелочных переводов на промежуточной станции |  | 2 2 2 2 |
| Раздел 3 Участковые железнодорожные станции 3.1. Общие положения об участковых железнодорожных станциях 3.2. Принципиальные схемы участковых железнодорожных станций 3.3. Проектирование и расчет устройств на участковой железнодорожной станции Практическая работа № 14 Расчет потребного числа приемоотправочных путей на участковой станции Практическая работа № 15 Расчет потребного числа путей в сортировочном парке и вытяжных путей на участковой станции Практическая работа № 16 Разработка немасштабной схемы узловой участковой станции в осях путей, секционирование горловин Практическая работа № 17 Расстановка входных, выходных и маршрутных сигналов на немасштабной схеме узловой участковой станции Практическая работа № 18 Расстановка маневровых сигналов на немасштабной схеме узловой участковой станции 3.4. Оперативное планирование и руководство работой железнодорожной станции. 3.5. Технология обработки транзитных поездов 3.6. Организация и технология работы станционного технологического центра по обработке поездной информации и перевозочных документов 3.7. Технология переработки поездов Практическая работа № 19 Составление графика работы сортировочной горки. Практическая работа № 20 Расчёт перерабатывающей способности сортировочной горки Практическая работа № 21 Определение норм времени на расформирование (формирование) состава одногруппного поезда | 72 2 8 26 4 4 6 22 | 18 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| Раздел, тема | Количество часов |  |
|  | Всего | В том числе на практические работы |
| Практическая работа № 22 Определение норм времени на расформирование (формирование) состава многогруппного поезда, перестановку составов |  | 2 |
| Раздел 4 Сортировочные железнодорожные станции 4.1. Назначение, путевое развитие и проектирование сортировочных железнодорожных станций 4.2. Сортировочные устройства Практическая работа № 23 Расчет высоты сортировочной горки сортировочной станции Практическая работа № 24 Расчёт мощности тормозных средств сортировочной горки сортировочной станции 4.3. Организация работы СТЦ в условиях автоматизированной системы управления сортировочной железнодорожной станцией (АСУСС) Практическая работа № 25 Составление натурного листа и сортировочного листка грузового поезда Практическая работа № 26 Оформление натурного листа сборного (участкового) поезда при отцепке и прицепке вагонов | 41 12 14 15 | 8 2 2 2 2 |
| Обязательная контрольная работа № 2 | 1 |  |
| Раздел 5 Грузовые железнодорожные станции 5.1. Грузовые железнодорожные станции общего пользования и специализированные 5.2. Технология обработки местных вагонов | 18 10 8 |  |
| Раздел 6 Пассажирские и технические пассажирские железнодорожные станции 6.1. Пассажирские железнодорожные станции 6.2. Пассажирские технические железнодорожные станции 6.3. Технология работы пассажирских и пассажирских технических железнодорожных станций | 10 4 4 2 |  |
| Раздел 7 Суточный план-график работы железнодорожной станции 7.1 Назначение, содержание и порядок разработки суточного плана-графика работы железнодорожной станции 7.2 Показатели суточного плана-графика работы железнодорожной станции | 4 2 2 |  |
| Раздел 8 Пропускная и перерабатывающая способность железнодорожной станции 8.1 Методы расчёта пропускной способности железнодорожной станции 8.2 Расчёт перерабатывающей способности отдельных устройств железнодорожной станции 8.3 Методы повышения пропускной и перерабатывающей способности отдельных устройств железнодорожной станции | 12 6 4 2 | 4 |
| Раздел, тема | Количество часов |  |
|  | Всего | В том числе на практические работы |
| Практическая работа № 27 Определение пропускной способности приёмоотправочных парков участковой станции Практическая работа № 28 Определение перерабатывающей способности вытяжных путей участковой станции |  | 2 2 |
| Раздел 9 Работа железнодорожной станции в зимних условиях 9.1 Организационно-технические мероприятия по подготовке железнодорожной станции к работе зимой 9.2 Организация снегоборьбы на стрелочных переводах и станционных путях | 4 2 2 |  |
| Раздел 10 Учет и анализ работы железнодорожной станции 10.1 Первичные документы по учёту и отчётности работы железнодорожной станции 10.2 Балансовый учет вагонов Практическая работа № 29 Учет простоя транзитных вагонов без переработки на участковой станции Практическая работа № 30 Учет простоя транзитных вагонов с переработкой на участковой станции Практическая работа № 31 Учет простоя местных вагонов на участковой станции 10.3 Анализ эксплуатационной работы железнодорожной станции | 16 4 8 4 | 6 2 2 2 |
| Обязательная контрольная работа №3 | 1 |  |
| Раздел 11 Железнодорожные узлы 11.1 Общие сведения о железнодорожных узлах 11.2 Технология работы железнодорожных узлов | 9 6 3 |  |
| Курсовое проектирование | 30 |  |
| ВСЕГО: | 310 | 62 |

СОДЕРЖАНИЕ   ПРОГРАММЫ

| Цели изучения темы | Содержание разделов и тем | Результат |
| --- | --- | --- |
|  | Введение |  |
| Познакомить с целями и задачами дисциплины “Железнодорожные станции и узлы”, общими сведениями о железнодорожных линиях, станциях, узлах. Дать понятие о перевозочном процессе. Ознакомить со структурой управления транспортом. | Содержание предмета, его роль в формировании будущего специалиста, связь с другими предметами. Общие сведения о железнодорожных линиях, их классификация. Краткий обзор развития науки о станциях, узлах и организации их работы. Развитие станций и совершенствование их работы. Основные элементы технического оснащения железнодорожного транспорта. Элементы перевозочного процесса. Понятие о продукции транспорта, грузоотправителе, грузополучателе. Отраслевая и территориальная структура управления транспортом. | Называет цели и задачи дисциплины “Железнодорожные станции и узлы”, роль дисциплины в подготовке техника- организатора перевозок на железнодорожном транспорте. Раскрывает суть перевозочного процесса. Представляет структуру управления транспортом. |
|  | Раздел 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ |  |
|  | Тема 1.1 Основы проектирования железнодорожных станций и узлов |  |
| Дать представление о современных требованиях к проектированию и устройству железнодорожных станций. | Содержание проектов. Стадии проектирования. Исходные данные для проектирования. Масштабы чертежей, условные обозначения. Оценка и понятие о технико-экономическом сравнении вариантов. | Руководствуется современными требованиями к проектированию и устройству железнодорожных станций. |
|  | Тема 1.2 Раздельные пункты |  |
| Сформировать понятие о раздельных пунктах, видах и назначении железнодорожных путей. | Классификация раздельных пунктов. Виды и назначение железнодорожных путей. Требования к расстоянию между осями железнодорожных путей на станции. Расположение их в плане и профиле. Предупреждение самопроизвольного ухода вагонов. | Раскрывает понятие о раздельных пунктах, видах и назначении железнодорожных путей. |
|  | Тема 1.3 Соединения и пересечения железнодорожных путей |  |
| Сформировать понятие о соединениях и пересечениях железнодорожных путей. | Стрелочные переводы. Основные геометрические элементы стрелочного перевода. Понятие об эпюрах. Изображение на схемах. Взаимное расположение стрелочных переводов в горловинах и определение расстояний между их центрами. Конечное соединение железнодорожных путей, его расчет. Съезды, их расчет. Глухие пересечения. Совмещение и сплетение железнодорожных путей. Стрелочные улицы, их расчет и область применения. | Определяет виды соединений и пересечений железнодорожных путей. Описывает части и основные геометрические элементы стрелочного перевода. |
|  | Практическая работа № 1 |  |
| Научить вычерчивать немасштабную схему одиночного стрелочного перевода, наносить основные геометрические элементы. | Вычерчивание немасштабной схемы одиночного стрелочного перевода и обозначение основных геометрических элементов. | Вычерчивает немасштабную схему одиночного стрелочного перевода, наносить основные геометрические элементы. |
|  | Практическая работа № 2 |  |
| Сформировать умения по определению расстояний между центрами стрелочных переводов. Научить вычерчивать в масштабе стрелочные переводы при различном взаимном их расположении. | Определение расстояний между центрами стрелочных переводов. Вычерчивание в масштабе 1:1000 стрелочных переводов при различном взаимном их расположении. | Устанавливает расстояние между центрами стрелочных переводов. Вычерчивает в масштабе стрелочные переводы при различном взаимном их расположении. |
|  | Практическая работа № 3 |  |
| Научить вычерчивать немасштабную схему перекрестного стрелочного перевода и наносить основные геометрические элементы. | Вычерчивание немасштабной схемы перекрестного стрелочного перевода и обозначение основных геометрических элементов. | Выполняет немасштабную схему перекрестного стрелочного перевода и наносит основные геометрические элементы. |
|  | Практическая работа № 4 |  |
| Научить вычерчивать немасштабную схему симметричного стрелочного перевода и наносить основные геометрические элементы. | Вычерчивание немасштабной схемы симметричного стрелочного перевода и обозначение основных геометрических элементов. | Выполняет немасштабную схему симметричного стрелочного перевода и наносит основные геометрические элементы. |
|  | Практическая работа № 5 |  |
| Научить рассчитывать и вычерчивать в масштабе 1:1000 одиночный и перекрестный съезды, стрелочную улицу под углом крестовины. | Расчет и вычерчивание в масштабе 1:1000 одиночного и перекрестного съездов, стрелочной улицы под углом крестовины. | Рассчитывает и выполняет в масштабе 1:1000 одиночный и перекрестный съезды, стрелочную улицу под углом крестовины. |
|  | Тема 1.4 Парки путей и горловины железнодорожных станций |  |
| Сформировать понятие о парках и горловинах железнодорожных станций, нумерации железнодорожных путей, парков, стрелочных переводов. Сформировать понимание правил установки сигналов и предельных столбиков. Дать понятие о полной, полезной и строительной длине железнодорожных путей, порядке координирования элементов железнодорожной станции. | Назначение и виды парков. Нумерация железнодорожных путей в парке. Обозначение парков. Горловины станции. Нумерация стрелочных переводов. Предельные столбики. Входные сигналы, их нумерация, места установки. Выходные, маршрутные и маневровые сигналы. Нумерация и места их установки, определение расстояний до предельных столбиков и сигналов по таблицам. Полная, полезная и строительная длина железнодорожных путей. Проектируемые полезные длины приемоотправочных путей. Координирование элементов парков и железнодорожных станций. | Объясняет назначение парков и горловин станций, предельных столбиков и сигналов. Формулирует правила установки сигналов, предельных столбиков. Объясняет полную, полезную и строительную длину железнодорожных путей, порядок координирования элементов железнодорожных станций. |
|  | Практическая работа № 6 |  |
| Научить на схемах промежуточных станций устанавливать предельные столбики и определять расстояния их установки от центров переводов при различных марках крестовин стрелочных переводов и ширине междупутий. | Определение мест установки предельных столбиков при различных марках крестовин стрелочных переводов и различной ширине междупутий промежуточных станций. | Устанавливает предельные столбики при различных марках крестовин стрелочных переводов и ширине междупутий на схемах промежуточных станций, определяет расстояния их установки от центров стрелочных переводов. |
|  | Практическая работа №7 |  |
| Научить на схемах промежуточных станций устанавливать входные, выходные и маршрутные сигналы при различных марках крестовин стрелочных переводов и ширине междупутий, определять расстояния их установки, нумеровать стрелочные переводы, пути, сигналы, определять границы полной и полезной длины путей. | Определение мест установки входных, выходных и маршрутных сигналов при различных марках крестовин стрелочных переводов и различной ширине междупутий промежуточных станций. | Устанавливает входные, выходные и маршрутные сигналы на схемах промежуточных станций при различных марках крестовин стрелочных переводов и ширине междупутий на схемах станций, определяет расстояния их установки. Нумерует стрелочные переводы, пути, сигналы. Устанавливает границы полной и полезной длины путей. |
|  | Практическая работа № 8 |  |
| Научить на схемах промежуточных станций устанавливать маневровые сигналы при различных марках крестовин стрелочных переводов и ширине междупутий, определять расстояния их установки, нумеровать их. | Определение мест установки маневровых сигналов при различных марках крестовин стрелочных переводов и различной ширине междупутий промежуточных станций. | Устанавливает маневровые сигналы на схемах промежуточных станций при различных марках крестовин стрелочных переводов и ширине междупутий, определяет расстояния их установки. Нумерует маневровые сигналы. |
|  | Тема 1.5 Основы автоматизированного проектирования железнодорожных станций |  |
|  | Тема 1.5.1 Анализ проблемы автоматизированного проектирования объектов железнодорожного транспорта |  |
| Дать понятие об особенностях автоматизированного подхода к проектированию транспортных объектов. | Особенности автоматизированного подхода к проектированию транспортных объектов. Сравнительная характеристика традиционного и автоматизированного подходов к проектированию раздельных пунктов. | Объясняет особенности автоматизированного подхода к проектированию транспортных объектов. |
|  | Тема 1.5.2 Применение программной среды систем автоматизированного проектирования для получения масштабных изображений путевого развития железнодорожных станций |  |
| Сформировать понятие о порядке применения программной среды САПР для получения масштабных изображений путевого развития железнодорожных станций. | Общие сведения о применении программной среды систем автоматизированного проектирования (САПР) для получения масштабных изображений путевого развития железнодорожных станций. | Формулирует порядок применения программной среды САПР для получения масштабных изображений путевого развития железнодорожных станций. |
|  | Обязательная контрольная работа № 1 |  |
|  | Раздел 2 промежуточные раздельные пункты |  |
|  | Тема 2.1 Посты, разъезды и обгонные пункты |  |
| Сформировать понятие о постах, разъездах и обгонных пунктах. Дать понятие о технических операциях пропуска, скрещения и обгона поездов. | Путевые и вспомогательные посты. Перегоны, участки. Разъезды, их назначение, устройство, принцип работы, классификация. Особенности разъездов для безостановочного скрещения поездов. Обгонные пункты, их назначение, устройство и принцип работы. Организация обгона. Пути для пропуска длинносоставных поездов, поездов с негабаритными и опасными грузами. | Объясняет назначение постов, разъездов и обгонных пунктов. Раскрывает сущность технических операций пропуска, скрещения и обгона поездов. |
|  | Тема 2.2 Общие сведения о работе железнодорожных станций |  |
| Дать понятие о классификации и техническом оснащении станций, об основных документах, регламентирующих работу станции, о технологическом процессе работы станции и инструкционно-технологических картах работников основных профессий, техническо-распоря-дительном акте станции. Сформировать понятие об элементах маневровой работы, видах маневров. Дать понятие о плане формирования, графике движения поездов, поездопотоках и вагонопотоках, нумерации, индексации и классификации поездов и вагонов. | Железнодорожные станции, их значение, классификация и техническое оснащение. Управление железнодорожной станцией. Основные документы, регламентирующие ее работу. Положение о железнодорожной станции. Технологические процессы работы железнодорожных станций, их назначение и принципы построения. Инструкционно-технологические карты для работников основных профессий. Техническо-распорядительный акт станции. Элементы маневровой работы. Способы и виды маневров. Понятие о вагонопотоках, поездопотоках. Классификация, нумерация и индексация поездов и вагонов. Понятие о плане формирования, графике движения поездов. | Объясняет классификацию и техническое оснащение станции, основные документы, регламентирующие работу станции. Описывает технологический процесс работы станции и инструкционно-технологические карты работников основных профессий, техническо-распорядительный акт станции. Раскрывает методику маневровой работы, виды маневровых средств. Объясняет классификацию, нумерацию, индексацию поездов и вагонов, план формирования и график движения поездов. |
|  | Тема 2.3 Промежуточные железнодорожные станции |  |
| Дать понятие об организации работы, устройствах, операциях, выполняемых на промежуточных станциях, условиях применения схем. Сформировать понятие об особенностях работы опорных промежуточных станций. Дать понятие вариантов примыкания подъездных путей. | Устройство и организация работы. Операции, выполняемые на промежуточных станциях. Схемы промежуточных станций различных типов на однопутных и двухпутных линиях. Условия применения схем. Особенности схем промежуточных станций на линиях высокоскоростного движения. Схемы опорных промежуточных станций. Их роль в концентрации средств механизации. Схемы промежуточных станций многопутных линий. Число и длина путей. Пассажирские устройства. Грузовые устройства. Примыкание подъездных путей. | Объясняет порядок организации работы промежуточной станции, устройства и операции, выполняемые на них. Объясняет особенности проектирования схем промежуточных станций, анализирует варианты примыкания подъездных путей. Раскрывает особенности работы опорных промежуточных станций. |
|  | Практическая работа № 9 |  |
| Научить планировать работу со сборным поездом на промежуточной (опорной) станции. | Планирование работы со сборным поездом на промежуточной (опорной) станции. | Планирует работу со сборным поездом на промежуточной (опорной) станции. |
|  | Практическая работа №10 |  |
| Научить рассчитывать продолжительность его обработки на промежуточной станции. | Расчёт продолжительности обработки сборного поезда на промежуточной (опорной) станции. | Рассчитывает продолжительность обработки сборного поезда на промежуточной станции. |
|  | Практическая работа № 11 |  |
| Научить выполнять план - накладку схемы промежуточной станции в масштабе 1:2000 | Составление плана путевого развития промежуточной станции в масштабе 1:2000. | Выполняет план- накладку схемы промежуточной станции в масштабе 1:2000 |
|  | Практическая работа № 12 |  |
| Научить рассчитывать координаты элементов промежуточной станции. | Координирование элементов промежуточной станции. | Рассчитывает координаты элементов промежуточной станции. |
|  | Практическая работа № 13 |  |
| Научить составлять ведомости зданий и сооружений, путей и стрелочных переводов промежуточной станции. | Составление ведомости зданий и сооружений, железнодорожных путей и стрелочных переводов на промежуточной станции. | Составляет ведомости зданий и сооружений, железнодорожных путей и стрелочных переводов промежуточной станции. |
|  | РАЗДЕЛ 3 УЧАСТКОВЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТАНЦИИ |  |
|  | Тема 3.1 Общие положения об участковых железнодорожных станциях |  |
| Дать понятие об основном назначении, классификации, принципах размещения участковых железнодорожных станций; структуре оперативного управления. | Назначение, классификация, основы технологии работы участковых железнодорожных станций, их размещение. | Объясняет назначение, классификацию и размещение участковых железнодорожных станций, структуру оперативного управления. |
|  | Тема 3.2 Принципиальные схемы участковых железнодорожных станций |  |
| Сформировать понимание о принципиальных схемах участковых станций и местах примыкания подъездных путей. Дать представление об особенностях проектирования узловых участковых станций. | Схемы участковых станций поперечного, продольного и полупродольного типов. Схемы с последовательным расположением устройств для пассажирского и грузового движения. Их сравнительная характеристика. Особенности проектирования узловых участковых станций. Примыкание подъездных путей к участковой станции. | Описывает различие в принципиальных схемах участковых станций и местах примыкания подъездных путей. Называет особенности проектирования узловых участковых станций. |
|  | Тема 3.3 Проектирование и расчет устройств на участковой железнодорожной станции. |  |
| Дать понятие о проектировании устройств на участковой станции и методике их расчета. | Общие условия и порядок проектирования. Проектирование парков и горловин. Переустройство участковых станций. Изменение схем участковых станций при электрификации подходов. Расчет числа приемоотправочных и вытяжных путей. Число путей в сортировочном парке. Пассажирские устройства. Пути для пассажирского движения. Пассажирские здания, платформы и переходы. Привокзальные площади. Грузовые устройства. Сравнение грузовых дворов. Пункты обслуживания изотермического подвижного состава. Устройства локомотивного хозяйства. Путевое развитие локомотивного депо. Виды устройств вагонного хозяйства и их размещение на станции. Путевое развитее вагонного депо. Устройства водоснабжения, электроснабжения, освещения, СЦБ и связи, хозяйства дистанции пути. | Объясняет основы проектирования парков и горловин участковых станций, назначение и расположение основных устройств на участковой станции, методику расчёта числа путей на участковой станции. |
|  | Практическая работа № 14 |  |
| Научить рассчитывать потребное число приемоотправочных путей на участковой станции. | Расчет потребного числа приемоотправочных путей на участковой станции. | Рассчитывает потребное число приемоотправочных путей на участковой станции. |
|  | Практическая работа № 15 |  |
| Научить рассчитывать потребное число путей в сортировочном парке и вытяжных путей на участковой станции. | Расчет потребного числа путей в сортировочном парке и вытяжных путей на участковой станции. | Рассчитывает потребное число путей в сортировочном парке и вытяжных путей на участковой станции. |
|  | Практическая работа № 16 |  |
| Научить разрабатывать немасштабную схему узловой участковой станции в осях путей и секционировать горловины. | Разработка немасштабной схемы узловой участковой станции в осях путей, секционирование горловин. | Разрабатывает немасштабную схему узловой участковой станции в осях путей и секционирует горловины. |
|  | Практическая работа № 17 |  |
| Научить расставлять входные, выходные и маршрутные сигналы на немасштабной схеме узловой участковой станции; нумеровать их. | Расстановка входных, выходных и маршрутных сигналов на немасштабной схеме узловой участковой станции. | Расставляет входные, выходные и маршрутные сигналы на немасштабной схеме узловой участковой станции; нумерует их. |
|  | Практическая работа № 18 |  |
| Научить расставлять маневровые сигналы на немасштабной схеме узловой участковой станции; нумеровать их. | Расстановка маневровых сигналов на немасштабной схеме узловой участковой станции. | Расставляет маневровые сигналы на немасштабной схеме узловой участковой станции; нумерует их. |
|  | Тема 3.4 Оперативное планирование и руководство работой железнодорожной станции |  |
| Дать понятие о сущности оперативного планирования и методике руководства работой железнодорожной станции. | Задачи оперативного планирования работы железнодорожных станций. Виды оперативных планов, порядок их составления. Информация о подходе поездов – основа оперативного планирования. Диспетчерское руководство расформированием – формированием поездов. Оперативное руководство работой железнодорожной станции. | Раскрывает сущность оперативного планирования и руководства работой железнодорожной станции. |
|  | Тема 3.5 Технология обработки транзитных поездов. |  |
| Сформировать понимание технологии обработки транзитных поездов. | Технология обработки транзитных поездов. График обработки транзитного поезда при смене локомотивных бригад (без смены локомотивных бригад). График обработки транзитного поезда без переработки со сменой локомотива. График обработки транзитного поезда с прицепкой групп вагонов. Безопасность движения и техника безопасности при обработке транзитных поездов. | Объясняет основы технологии обработки транзитных поездов без переработки. |
|  | Тема 3.6 Организация и технология работы станционного технологического центра по обработке поездной информации и перевозочных документов |  |
| Сформировать понимание организации и технологии работы станционного технологического центра по обработке поездной информации и перевозочных документов. | Назначение и структура станционного технологического центра (СТЦ). Размещение СТЦ. Технические устройства. Штат, обязанности работников СТЦ. Единая сетевая разметка грузовых документов. Перевозочные документы. Натурный лист поезда. Обработка документов в СТЦ. Технология работы конторы передач. Передаточная ведомость. Принципы кодирования объектов транспорта | Объясняет назначение, организацию и технологию работы станционного технологического центра по обработке поездной информации и перевозочных документов |
|  | Тема 3.7 Технология переработки поездов |  |
| Дать понятие о технологии обработки транзитных поездов с переработкой в приемоотправочных парках. Сформировать понятия о технологии роспуска составов на сортировочных горках. Дать понятие о методике расчета элементов горочной технологии. Дать понятие о процессе формирования поездов при условии обеспечения безопасной работы с грузами, требующими особой осторожности при маневрах. | График обработки разборочного поезда парке приема. Технология роспуска составов на сортировочных горках. Зависимость технологии работы горки от схемы расположения парков прибытия и сортировочного, числа путей надвига и горочных локомотивов. Горочный цикл и горочный технологический интервал. Расчет элементов горочной технологии Накопление вагонов в сортировочном парке, пути его ускорения. Учет накопления вагонов. Окончание формирования составов. Формирование тяжеловесных поездов. Техника безопасности при работе на горочных станциях и особенности работы с негабаритными грузами. Работа с грузами, требующими особой осторожности при маневрах. Интенсификация работы сортировочной горки. Операции по обработке поездов своего формирования | Раскрывает сущность технологии обработки транзитных поездов с переработкой в приемоотправочных парках. Объясняет технологию роспуска составов на сортировочных горках. Раскрывает методику расчета элементов горочной технологии. Раскрывает процесс формирования поездов, условия обеспечения безопасной работы с грузами, требующими особой осторожности при маневрах |
|  | Практическая работа № 19 |  |
| Научить нормировать операции горочного цикла и составлять график работы сортировочной горки. | Составление графика работы сортировочной горки. | Нормирует операции горочного цикла и составляет график работы сортировочной горки. |
|  | Практическая работа № 20 |  |
| Научить рассчитывать перерабатывающую способность сортировочной горки. | Расчёт перерабатывающей способности сортировочной горки. | Рассчитывает перерабатывающую способность сортировочной горки. |
|  | Практическая работа № 21 |  |
| Научить определять нормы времени на расформирование (формирование) состава одногруппного поезда. | Определение норм времени на расформирование (формирование) состава одногруппного поезда. | Определяет нормы времени на расформирование (формирование) состава одногруппного поезда. |
|  | Практическая работа № 22 |  |
| Научить определять нормы времени на расформирование (формирование) состава многогруппного поезда, перестановку составов. | Определение норм времени на расформирование (формирование) состава многогруппного поезда, перестановку составов. | Определяет нормы времени на расформирование (формирование) состава многогруппного поезда, перестановку составов. |
|  | РАЗДЕЛ 4 СОРТИРОВОЧНЫЕ железнодорожные СТАНЦИИ |  |
|  | Тема 4.1 Назначение, путевое развитие и проектирование сортировочных железнодорожных станций |  |
| Сформировать понятие о назначении, классификации и размещении сортировочных станций. Дать понятие о порядке проектирования и размещения основных служебно-технических зданий и устройств. Сформировать понятие о принципах расчёта числа путей в парках сортировочных станций. | Назначение, классификация и размещение сортировочных станций. Характеристика поездопотоков и вагонопотоков сортировочных станций. Схемы сортировочных станций. Сравнительная характеристика схем односторонних и двухсторонних сортировочных станций. Порядок проектирования, выбор типа и схемы станции. Расчет числа путей в парках станций. Проектирование парков сортировочных станций. Примыкание подъездных путей. Служебно-технические задания и устройства. Их размещение. Промышленные и портовые сортировочные станции | Объясняет назначение, классификацию и размещение сортировочных станций. Описывает порядок проектирования и размещения основных служебно-технических зданий и устройств. Раскрывает сущность принципов расчёта числа путей в парках сортировочных станций. |
|  | Тема 4.2 Сортировочные устройства |  |
| Дать понятие о сортировочных устройствах, их назначении и порядке проектирования, сущности динамики скатывания вагонов с горки. Дать понятие о принципах расчета высоты сортировочной горки и мощности тормозных средств. | Проектируемые сортировочные устройства, их назначение и типизация. Устройства и основные параметры сортировочных горок. Основы динамики скатывания вагонов с горки. Техническое оснащение сортировочных горок. Проектирование плана горочной горловины сортировочного парка. Расчет высоты горки. Виды тормозных средств на сортировочных горках. Определение мощности тормозных средств. | Раскрывает понятие о сортировочных устройствах, их назначении и порядке проектирования. Объясняет сущность динамики скатывания вагонов с горки, принципы расчета высоты горки и мощности тормозных средств. |
|  | Практическая работа № 23 |  |
| Научить рассчитывать высоту сортировочной горки сортировочной станции. | Расчет высоты сортировочной горки сортировочной станции. | Рассчитывает высоту сортировочной горки сортировочной станции. |
|  | Практическая работа № 24 |  |
| Научить рассчитывать мощность тормозных средств сортировочной горки сортировочной станции. | Расчёт мощности тормозных средств сортировочной горки сортировочной станции. | Рассчитывает мощность тормозных средств сортировочной горки сортировочной станции. |
|  | Тема 4.3 Организация работы станционного технологического центра в условиях автоматизированной системы управления сортировочной железнодорожной станцией (АСУСС) |  |
| Познакомить с принципами организации работы станции в условиях АСУСС. Сформировать понимание о видах информационных сообщений, их структуре. | Информационные сообщения: - Телеграмма-натурный лист. - Сведения о поезде. - Справка к маршруту машиниста. - Размеченный телеграмм-натурный лист. - Натурно-сортировочный листок. Особенности технологии работы станции в условиях АСУСС. | Называет принципы организации работы станции в условиях АСУСС. Описывает виды информационных сообщений, их структуру. |
|  | Практическая работа № 25 |  |
| Научить составлять натурный лист и сортировочный листок грузового поезда. | Составление натурного листа и сортировочного листка грузового поезда. | Составляет натурный лист и сортировочный листок грузового поезда. |
|  | Практическая работа № 26 |  |
| Научить оформлять натурный лист сборного (участкового) поезда при отцепке и прицепке вагонов. | Оформление натурного листа сборного (участкового) поезда при отцепке и прицепке вагонов. | Оформляет натурный лист сборного (участкового) поезда при отцепке и прицепке вагонов. |
|  | Обязательная контрольная работа № 2 |  |
|  | РАЗДЕЛ 5 ГРУЗОВЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТАНЦИИ |  |
|  | Тема 5.1 Грузовые железнодорожные станции общего пользования и специализированные |  |
| Дать понятие о грузовых станциях общего пользования и специализированных, об основных устройствах и схемах грузовых станций, принципах расчета числа путей. | Назначение грузовых станций. Основные устройства и схемы. Расчет числа путей. Грузовые станции необщего пользования: заводские, угольно-рудные, нефтеналивные, промывочно-пропарочные. Портовые и перегрузочные станции. Паромные переправы. Морские порты. Назначение, устройство и работа. | Объясняет назначение грузовых станций неспециализированных и специализированных, расположение основных устройств. Раскрывает характеристику основных схем, принципы расчета числа путей на грузовых станциях. |
|  | Тема 5.2 Технология обработки местных вагонов |  |
| Дать понятие о технологии обработки местных вагонов, принципах расчета количества вагонов в подаче и числа подач, методике нормирования времени на подачу и уборку местных вагонов. | Операции, выполняемые на станции с местными вагонами. Организация подачи и уборки вагонов. Расчет числа вагонов в подаче и числа подач. Порядок нормирования времени на подачу и уборку. Очередность подачи-уборки местных вагонов. Единый технологический процесс работы станции и подъездных путей промышленных предприятий | Объясняет технологию обработки местных вагонов, принципы расчета количества вагонов в подаче и числа подач, методику нормирования времени на подачу и уборку местных вагонов. |
|  | РАЗДЕЛ 6 ПАССАЖИРСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТАНЦИИ |  |
|  | Тема 6.1 Пассажирские железнодорожные станции |  |
| Сформировать понимание о назначении и технологии работы пассажирских станций. Дать понятие о классификации пассажирских станций, требованиях к конструкции горловин и проектированию схем пассажирских станций. | Назначение и технология работы пассажирских станций. Классификация пассажирских станций. Устройства на пассажирских станциях. Вокзалы и привокзальные площади. Схемы пассажирских станций. Переустройство пассажирских станций. Требования к проектированию пассажирских станций. Конструкции горловин пассажирских станций | Объясняет назначение и технологию работы, классификацию пассажирских станций. Раскрывает требования к конструкции горловин и проектированию схем пассажирских станций. |
|  | Тема 6.2 Пассажирские технические железнодорожные станции |  |
| Дать понятие о назначении и классификации пассажирских технических станций, требованиях к их проектированию. | Назначение и классификация. Устройства на технических пассажирских станциях. Схемы станций. Требования к проектированию технических станций | Раскрывает назначение и классификацию пассажирских технических станций, требования к их проектированию. |
|  | Тема 6.3 Технология работы пассажирских и пассажирских технических железнодорожных станций |  |
| Дать понятие о технологии работы пассажирских и пассажирских технических станций. | Порядок обработки составов дальних и местных поездов на пассажирской станции. Обработка составов на пассажирской технической станции | Описывает порядок обработки пассажирских составов на пассажирских и пассажирских технических станциях. |
|  | РАЗДЕЛ 7 СУТОЧНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ |  |
|  | Тема 7.1 Назначение, содержание и порядок разработки суточного плана-графика работы железнодорожной станции |  |
| Сформировать понятие о назначении, содержании и порядке построения суточного плана-графика станции. | Значение суточного плана-графика работы станции, его содержание, порядок построения. | Объясняет назначение, содержание и порядок построения суточного плана-графика работы станции. |
|  | Тема 7.2 Показатели суточного плана-графика работы железнодорожной станции |  |
| Дать понятие о принципах расчета основных показателей работы станций. | Расчет основных показателей работы станции, основных норм работы и технических средств станции. | Раскрывает принципы расчета основных показателей работы станции. |
|  | РАЗДЕЛ 8 ПРОПУСКНАЯ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ |  |
|  | Тема 8.1 Методы расчёта пропускной способности железнодорожной станции |  |
| Дать понятие о пропускной способности железнодорожной станции, методах расчета пропускной способности железнодорожной станции | Понятие о пропускной способности железнодорожной станции, методы расчета. Продолжительность занятия устройств станции. Пропускная способность путей и стрелочных горловин. | Объясняет порядок расчета пропускной способности железнодорожной станции. Раскрывает методы расчёта пропускной способности железнодорожной станции. |
|  | Тема 8.2 Расчёт перерабатывающей способности отдельных устройств железнодорожной станции |  |
| Дать понятие о перерабатывающей способности отдельных элементов железнодорожной станции, способах расчета перерабатывающей способности отдельных устройств железнодорожной станции. | Перерабатывающая способность сортировочных горок и вытяжных путей. Перерабатывающая способность грузовых фронтов. | Объясняет порядок расчета пропускной и перерабатывающей способности отдельных элементов станции. Раскрывает методы расчёта пропускной и перерабатывающей способности отдельных устройств железнодорожной станции. |
|  | Тема 8.3 Методы повышения пропускной и перерабатывающей способности отдельных устройств железнодорожной станции |  |
| Сформировать понимание мер увеличения пропускной и перерабатывающей способности отдельных устройств станции. | Меры увеличения пропускной и перерабатывающей способности отдельных элементов станции. | Объясняет меры увеличения пропускной и перерабатывающей способности отдельных устройств станции. |
|  | Практическая работа № 27 |  |
| Научить определять пропускную способность приёмоотправочных парков участковой станции. | Определение пропускной способности приёмоотправочных парков участковой станции. | Определяет пропускную способность приёмоотправочных парков участковой станции. |
|  | Практическая работа № 28 |  |
| Научить определять перерабатывающую способность вытяжных путей участковой станции. | Определение перерабатывающей способности вытяжных путей участковой станции | Определяет перерабатывающую способность вытяжных путей участковой станции. |
|  | РАЗДЕЛ 9 РАБОТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ |  |
|  | Тема 9.1 Организационно-технические мероприятия по подготовке железнодорожной станции к работе зимой |  |
| Сформировать понимание по составлению плана мероприятий к работе железнодорожной станции в зимних условиях. | Общие положения. Руководство подготовкой железнодорожной станции к работе в зимних условиях. | Составляет план мероприятий по подготовке железнодорожной станции к работе в зимних условиях. |
|  | Тема 9.2 Организация снегоборьбы на стрелочных переводах и станционных путях |  |
| Дать понятие об очерёдности очистки и уборки от снега стрелок и станционных путей. Сформировать знания об особенностях работы железнодорожной станции в зимний период. | Очистка стрелок от снега стационарными устройствами. Организация снегоуборки на станционных путях. Особенности обработки поездов и производства маневров зимой. | Излагает очерёдность очистки и уборки от снега стрелок и станционных путей. Раскрывает особенности работы железнодорожной станции в зимний период. |
|  | РАЗДЕЛ 10 УЧЕТ И АНАЛИЗ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ |  |
|  | Тема 10.1 Первичные документы по учёту и отчётности работы железнодорожной станции |  |
| Дать понятие о сущности учета и отчётности работы железнодорожной станции, формах учета и отчетности по хозяйству перевозок и грузовой работе. | Виды учёта. Значение учёта в работе железнодорожных станций. Виды документации для учета и отчетности, их назначение. | Раскрывает сущность учета и отчётности работы железнодорожной станции. Определяет формы учета и отчетности по хозяйству перевозок и грузовой работе, раскрывает их содержание. |
|  | Тема 10.2 Балансовый учет вагонов |  |
| Сформировать знания о балансе вагонного парка, способах учёта времени нахождения вагонов на железнодорожных станциях. | Учет вагонооборота станции и наличие вагонов грузового парка по категориям (транзитные, местные), по роду подвижного состава, по состоянию (груженые, порожние), по принадлежности (странам собственникам), использовании вагонной модели для учета. Способы учета времени нахождения вагонов на железнодорожных станциях. Учет перехода вагонов с дороги на дорогу и между отделениями, организация учета передачи вагонов в межгосударственном сообщении, составление поездной передаточной ведомости. | Объясняет суть баланса вагонного парка, и способы учёта времени нахождения вагонов на железнодорожных станциях. |
|  | Практическая работа № 29 |  |
| Научить рассчитывать простой транзитныхвагонов без переработки на участковой станции. | Учет простоя транзитных вагонов без переработки на участковой станции. | Рассчитывает простой транзитныхвагонов без переработки на участковой станции. |
|  | Практическая работа № 30 |  |
| Научить рассчитывать простой транзитныхвагонов с переработкой на участковой станции. | Учет простоя транзитных вагонов с переработкой на участковой станции. | Рассчитывает простой транзитныхвагонов с переработкой на участковой станции. |
|  | Практическая работа № 31 |  |
| Научить рассчитывать простой местных вагонов на участковой станции. | Учет простоя местных вагонов на участковой станции. | Рассчитывает простой местных вагонов на участковой станции. |
|  | Тема 10.3 Анализ эксплуатационной работы железнодорожной станции |  |
| Дать понятие о сущности анализа эксплуатационной работы железнодорожной станции. | Выполнение плана формирования, графика движения поездов и работы горки. Анализ работы железнодорожной станции. | Раскрывает сущность анализа эксплуатационной работы железнодорожной станции. |
|  | Обязательная контрольная работа № 3 |  |
|  | РАЗДЕЛ 11 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ УЗЛЫ |  |
|  | Тема 11.1 Общие сведения о железнодорожных узлах |  |
| Дать понятие о железнодорожных узлах, развязках маршрутов в одном и разных уровнях. Сформировать знания основных схем железнодорожных узлов, схем узлов крупных городов и промышленных районов. | Общие понятия. Значение узлов в эксплуатационной работе. Классификация. Основные устройства в узлах. Характеристика поездопотоков и вагонопотоков. Развязки маршрутов в одном уровне. Путепроводные развязки. Обходы узлов. Основные схемы железнодорожных узлов: с одной станцией, треугольного и крестообразного типов, с последовательным и параллельным расположением станций, кольцевого, полукольцевого, радиального, тупикового и других типов. Железнодорожные узлы крупных городов и промышленных районов. Их развитие. Размещение основных устройств. | Раскрывает понятие о железнодорожных узлах, развязках маршрутов в одном и разных уровнях. Объясняет схемы железнодорожных узлов, схем узлов крупных городов и промышленных районов. |
|  | Тема 11.2 Технология работы железнодорожных узлов |  |
| Дать понятие о специализации станций в железнодорожных узлах. Познакомить с передовым опытом работы в железнодорожных узлах. | Специализация станций в узле. Распределение сортировочной работы. Распределение работы с транзитными поездами. Распределение грузовой работы. Понятие о технологии работы узла. Организация развоза местного груза в узле. Прогрессивные методы работы, координация работы различных видов транспорта в железнодорожных узлах. | Излагает специализацию станций в железнодорожных узлах. Объясняет передовой опыт работы в железнодорожных узлах. |
|  | . |  |
|  | КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (30 часов) Тема: Технологический процесс работы участковой станции |  |

Критерии оценки результатов учебной деятельности учащихся

по дисциплине «Железнодорожные станции и узлы»

| Отметка в баллах | Показатели оценки |
| --- | --- |
| 1 | Узнавание основных терминов и понятий и определений, применяемых при изучении тем дисциплины с низкой степенью осмысления. Затруднение с ответом на наводящие вопросы преподавателя. |
| 2 | Различение объектов изучения программного учебного материала, предъявленных в готовом виде. Бессистемное изложение программного материала с низкой степенью самостоятельности (при помощи наводящих вопросов преподавателя). |
| 3 | Воспроизведение части программного материала по памяти. Неполное знание конструктивных элементов стрелочных переводов, схем раздельных пунктов, грузовых, пассажирских и других устройств. Осуществление умственных и практических действий по образцу. |
| 4 | Воспроизведение большей части учебного материала. Применение знаний в знакомой ситуации по образцу Решение задач выполняется самостоятельно, но с ошибками, для устранения которых требуется помощь преподавателя. |
| 5 | Воспроизведение большей части программного материала. Правильное использование усвоенных основных видов стрелочных переводов, схем раздельных пунктов, ж.д. узлов. Допущение несущественных ошибок при решении задач и их исправление с помощью преподавателя. |
| 6 | Полное знание и осознанное воспроизведение программного материала (основных видов стрелочных переводов, схем раздельных пунктов, железнодорожных узлов). Владение программным материалом в знакомой ситуации. Самостоятельное решение технических задач с несущественными ошибками. |
| 7 | Полное, прочное знание и воспроизведение учебного материала. Владение программным материалом в знакомой ситуации. Самостоятельное решение технических задач с несущественными ошибками. |
| 8 | Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного учебного материала. Систематизация и обобщение изученного материала, выполнение заданий проблемного характера с помощью преподавателя. Самостоятельное решение технических задач с несущественными ошибками. |
| 9 | Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного материала, оперирование им в частично измененной ситуации. Выполнение заданий творческого характера самостоятельно. Решение различных технических задач практически без ошибок. |
| 10 | Свободное оперирование программным учебным материалом. Применение знаний и умений в незнакомой ситуации. Самостоятельность при решении технических задач с анализом полученных результатов. |

Дополнения к критериям результатов учебной деятельности

Дисциплина «Железнодорожные станции и узлы»

| Существенные ошибки |  |
| --- | --- |
| Теоретические вопросы | Практические задания |
| - Нарушает логическую связь между понятиями; - Искажает профессиональную терминологию; - Ошибается в описании конструктивных элементов стрелочных переводов и глухих пересечений, технических устройств раздельных пунктов. - Допускает ошибки при формулировке определений. | - Не может привести формулы с единицами измерения; - Неверно вычерчивает конструктивные элементы стрелочных переводов; - Не может выявить неисправности стрелочных переводов, угрожающие безопасности движения; - Нарушает логику решения задачи. |
| Несущественные ошибки |  |
| Теоретические вопросы | Практические задания |
| - Некорректно дает определения основных понятий; - Не приводит примеры применения технического оснащения раздельных пунктов; - Не называет единичные классификационные характеристики раздельных пунктов; | - Допускает математические ошибки в расчетах; - Нарушает требования к оформлению; - Не приводит отдельные единицы измерения; - Допускает исправления; - Не может пояснить отдельные расчеты. |

Таблица вариантов заданий и исходные данные

на домашнюю контрольную работу №1 по дисциплине

« Железнодорожные станции и узлы» для группы Д-3

| № вариан- та | Схема станции (номер рисунка) | Категория линии | Полезная длина самых коротких приемоотправочных путей (м) | Промежуточная платформа |  | Род тяги Э-электровозная Т-тепловозная. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ширина (м) | Вид Н-низкая В-высокая |  |
| 1 | 1 | 1 | 850 | 4 | Н | Э |
| 2 | 2 | 2 | 1050 | 5 | Н | Т |
| 3 | 3 | 1 | 1250 | 6 | В | Э |
| 4 | 4 | 2 | 850 | 6 | В | Т |
| 5 | 5 | 1 | 1050 | 6 | Н | Э |
| 6 | 6 | 1 | 1250 | 5 | Н | Э |
| 7 | 7 | 1 | 850 | 5 | В | Э |
| 8 | 8 | 2 | 1050 | 4 | В | Т |
| 9 | 9 | 1 | 1250 | 4 | Н | Э |
| 10 | 10 | 1 | 850 | 5 | Н | Э |
| 11 | 1 | 2 | 1050 | 6 | В | Э |
| 12 | 1 | 1 | 1250 | 6 | В | Т |
| 13 | 1 | 1 | 850 | 5 | Н | Т |
| 14 | 2 | 2 | 1050 | 4 | Н | Т |
| 15 | 2 | 1 | 850 | 6 | В | Э |
| 16 | 2 | 1 | 1050 | 6 | В | Э |
| 17 | 3 | 2 | 850 | 4 | Н | Т |
| 18 | 3 | 2 | 1050 | 4 | Н | Т |
| 19 | 3 | 1 | 1250 | 5 | В | Э |
| 20 | 4 | 2 | 850 | 5 | В | Т |
| 21 | 4 | 1 | 1050 | 6 | Н | Э |
| 22 | 4 | 1 | 1250 | 6 | В | Э |
| 23 | 5 | 2 | 850 | 4 | Н | Т |
| 24 | 5 | 1 | 1050 | 4 | В | Э |
| 25 | 5 | 2 | 1250 | 6 | Н | Т |
| 26 | 6 | 1 | 850 | 6 | Н | Э |
| 27 | 6 | 1 | 1050 | 5 | В | Э |
| 28 | 6 | 1 | 1250 | 5 | В | Э |
| 29 | 7 | 2 | 850 | 4 | Н | Т |
| 30 | 7 | 2 | 1050 | 4 | Н | Т |
| 31 | 7 | 1 | 1250 | 5 | В | Э |
| 32 | 8 | 1 | 850 | 5 | В | Э |
| 33 | 8 | 1 | 1050 | 6 | Н | Т |
| 34 | 8 | 1 | 1250 | 6 | Н | Э |
| 35 | 9 | 2 | 850 | 6 | В | Э |
| 36 | 9 | 2 | 1050 | 7 | В | Э |
| № вариан- та | Схема станции (номер рисунка) | Категория линии | Полезная длина самых коротких приемоотправочных путей (м) | Промежуточная платформа |  | Род тяги Э-электровозная Т-тепловозная. |
|  |  |  |  | Ширина (м) | Вид Н-низкая В-высокая |  |
| 37 | 9 | 2 | 1250 | 7 | В | Э |
| 38 | 10 | 1 | 850 | 6 | В | Э |
| 39 | 10 | 1 | 1050 | 6 | В | Э |
| 40 | 10 | 1 | 1250 | 7 | В | Э |
| 41 | 1 | 1 | 850 | 4 | Н | Э |
| 42 | 2 | 2 | 1050 | 5 | Н | Т |
| 43 | 3 | 1 | 1250 | 6 | В | Э |
| 44 | 4 | 2 | 850 | 6 | В | Т |
| 45 | 5 | 1 | 1050 | 6 | Н | Э |
| 46 | 6 | 1 | 1250 | 5 | Н | Э |
| 47 | 7 | 1 | 850 | 5 | В | Э |
| 48 | 8 | 2 | 1050 | 4 | В | Т |
| 49 | 9 | 1 | 1250 | 4 | Н | Э |
| 50 | 10 | 1 | 850 | 5 | Н | Э |
| 51 | 1 | 2 | 1050 | 6 | В | Э |
| 52 | 1 | 1 | 1250 | 6 | В | Т |
| 53 | 1 | 1 | 850 | 5 | Н | Т |
| 54 | 2 | 2 | 1050 | 4 | Н | Т |
| 55 | 2 | 1 | 850 | 6 | В | Э |
| 56 | 2 | 1 | 1050 | 6 | В | Э |
| 57 | 3 | 2 | 850 | 4 | Н | Т |
| 58 | 3 | 2 | 1050 | 4 | Н | Т |
| 59 | 3 | 1 | 1250 | 5 | В | Э |
| 60 | 4 | 2 | 850 | 5 | В | Т |
| 61 | 4 | 1 | 1050 | 6 | Н | Э |
| 62 | 4 | 1 | 1250 | 6 | В | Э |
| 63 | 5 | 2 | 850 | 4 | Н | Т |
| 64 | 5 | 1 | 1050 | 4 | В | Э |
| 65 | 5 | 2 | 1250 | 6 | Н | Т |
| 66 | 6 | 1 | 850 | 6 | Н | Э |
| 67 | 6 | 1 | 1050 | 5 | В | Э |
| 68 | 6 | 1 | 1250 | 5 | В | Э |
| 69 | 7 | 2 | 850 | 4 | Н | Т |
| 70 | 7 | 2 | 1050 | 4 | Н | Т |
| 71 | 7 | 1 | 1250 | 5 | В | Э |
| 72 | 8 | 1 | 850 | 5 | В | Э |
| 73 | 8 | 1 | 1050 | 6 | Н | Т |
| 74 | 8 | 1 | 1250 | 6 | Н | Э |
| 75 | 9 | 2 | 850 | 6 | В | Э |
| 76 | 9 | 2 | 1050 | 7 | В | Э |
| 77 | 9 | 2 | 1250 | 7 | В | Э |
| № вариан- та | Схема станции (номер рисунка) | Категория линии | Полезная длина самых коротких приемоотправочных путей (м) | Промежуточная платформа |  | Род тяги Э-электровозная Т-тепловозная. |
|  |  |  |  | Ширина (м) | Вид Н-низкая В-высокая |  |
| 78 | 10 | 1 | 850 | 6 | В | Э |
| 79 | 9 | 2 | 1250 | 7 | В | Э |
| 80 | 10 | 1 | 850 | 6 | В | Э |
| 81 | 10 | 1 | 1050 | 6 | В | Э |
| 82 | 10 | 1 | 1250 | 7 | В | Э |
| 83 | 1 | 1 | 850 | 4 | Н | Э |
| 84 | 4 | 2 | 850 | 6 | В | Т |
| 85 | 5 | 1 | 1050 | 6 | Н | Э |
| 86 | 6 | 1 | 1250 | 5 | Н | Э |
| 87 | 7 | 1 | 850 | 5 | В | Э |
| 88 | 8 | 2 | 1050 | 4 | В | Т |
| 89 | 9 | 1 | 1250 | 4 | Н | Э |
| 90 | 10 | 1 | 850 | 5 | Н | Э |
| 91 | 1 | 2 | 1050 | 6 | В | Э |
| 92 | 1 | 1 | 1250 | 6 | В | Т |
| 93 | 1 | 1 | 850 | 5 | Н | Т |
| 94 | 2 | 2 | 1050 | 4 | Н | Т |
| 95 | 2 | 1 | 850 | 6 | В | Э |
| 96 | 2 | 1 | 1050 | 6 | В | Э |
| 97 | 3 | 2 | 850 | 4 | Н | Т |
| 98 | 3 | 2 | 1050 | 4 | Н | Т |
| 99 | 3 | 1 | 1250 | 5 | В | Э |
| 100 | 4 | 2 | 850 | 5 | В | Т |

Контрольная работа №1

Работа состоит из пояснительной записки и графической части

Задание

1.Вычертить схему промежуточной станции.

2.Определить размеры элементов станции.

3.Произвести расчёт ординат станции.

4.Описать порядок выполнения технической работы станции.

Для станций однопутных линий

4.1 Скрещение пассажирских поездов, имеющих на станции остановку для высадки и посадки пассажиров.

4.2 Обгон менее срочных поездов более срочными.

Для станций двухпутных линий

4.1 Приём и отправление пассажирских поездов (чётных и нечётных), имеющих на станции остановку для высадки и посадки пассажиров

Ниже приводятся схемы станций.

Рисунок 1 – Схема промежуточной станции

Рисунок 2 – Схема промежуточной станции

Рисунок 3 – Схема промежуточной станции

Рисунок 4 – Схема промежуточной станции

Рисунок 5 – Схема промежуточной станции

Рисунок 6 – Схема промежуточной станции

Рисунок 7 – Схема промежуточной станции

Рисунок 8 – Схема промежуточной станции

Рисунок 9– Схема промежуточной станции

Рисунок 10– Схема промежуточной станции

Методические указания

В состав первой контрольной работы входит 4 задания.

Номер варианта и соответствующие ему задания учащийся выбирает из таблицы вариантов согласно последних двух цифр учебного шифра. Список рекомендуемой учебной литературы приведён после перечня заданий к контрольной работе.

1.Пояснительная записка выполняется в ученической тетради в следующем порядке:

- № контрольной работы;

- задание;

- исходные данные (из таблицы вариантов по последним двум цифрам шифра)

- далее всё в соответствии с заданием (расчёт ординат, порядок работы станции);

- список литературы (автор, название пособия, учебника, место и год издания);

- дата выполнения задания и подпись учащегося

2.Графическая часть - немасштабная схема промежуточной станции с размерами и ординатами элементов станции.

3.Заданная схема вычерчивается на склеенных листах в клетку.

На главных и всех приёмо-отправочных путях показать направление движения. 3.1. Проставить размеры междупутий.

Ширину междупутий приёмо-отправочных и главных путей надо принять -5,3м; между погрузочно-выгрузочным и выставочным путями -4,8м, между выставочным и соседним с ним приёмо-отправочным путём -11,8м.

3.2. Ширину междупутья при расположении в нём платформы надо рассчитать в соответствии с установленным габаритом приближения строений для низких или высоких (см. исходные данные) пассажирских платформ.

3.3. Пронумеровать стрелочные переводы. Нумерацию начинают с первых входных стрелок, и по мере приближения к оси пассажирского здания нумерация должна возрастать. Границей между чётными и нечётными номерами является ось пассажирского здания. Стрелки одного съезда или стрелочной улицы должны иметь непрерывную нумерацию (3,5,7 и т.д.).

3.4. Проставить марки крестовин стрелочных переводов.

3.5. Нанести на схеме входные, выходные, маршрутные и маневровые сигналы.

3.6. Определить и нанести на схему промежуточной станции:

- расстояние между центрами соседних стрелочных переводов, расположенных на одном пути.

- проекции расстояний от центров стрелочных переводов до вершин углов конечных соединений путей, проекции расстояний между центрами переводов съездов (по образцу выполнения практической работы №1).

- расстояние от центров переводов до предельных столбиков, выходных и маршрутных сигналов.

- расстояние от первой входной стрелки до входных сигналов.

- расстояние от уклоноуказателей до соседних стрелочных переводов.

3.7.Проставить заданные полезные длины самых коротких приёмо-отправочных путей.

3.8.Проставить полезные длины прочих путей:

- вытяжной путь-1/2 заданной полезной длины приёмо-отправочного пути;

- выставочный и погрузочно-выгрузочный пути-120м;

- предохранительный тупик-50м.

4. Произвести расчёт ординат с записью всех расчётов в тетради.

- Расчёт ординат заключается в определении расстояний от оси пассажирского здания вправо и влево до центров стрелочных переводов, предельных столбиков, необходимых для установки сигналов и определения полезных длин путей входных, выходных и маршрутных сигналов, указателей границ станции, вершин углов одиночных соединений.

- Наименование точек следует писать сокращённо:

- ЦП- центр стрелочного перевода;

- ПС- предельный столбик стрелочного перевода;

- Н - входной сигнал нечётный;

- ВУ - вершина угла одиночного соединения;

- Н4,Н5-выходные сигналы;

- УП7-упор тупикового пути 7;

- УУЗ,УУВ- уклоноуказатели западный, восточный.

Расчет координат элементов станций

Для того чтобы построить станцию, ее необходимо предварительно разбить на местности, для этого должны быть рассчитаны координаты всех основных точек станции: центров стрелочных переводов, предельных столбиков, сигналов, вершин углов поворота и др. За начало координат часто принимают точку пересечения оси пассажирского здания (ось у) и оси I главного пути (ось х). Ордината х принимается условно со знаком (+) в любом случае, ордината у принимается со знаком (+), если рассчитываемая точка расположена выше оси х, со знаком (-) если точка расположена ниже оси х.

Пример. Для схемы станции на рис. 1 принимаем: тип рельсов на главных путях Р-65,на других станционных путях Р-50; марка крестовины 1/11 стрелочных переводов 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, остальных 1/9. Полезная длина приемо-отправочных путей 1050 м. Тяга тепловозная. Из схемы видно, что самый короткий путь 5, который и принят в качестве расчетного, длину его принимаем равной 1050 м. Перед началом расчета координат необходимо выполнить предварительную подготовку к расчету. Выписать из таблиц приложений расстояния до предельных столбиков и сигналов. Рассчитаны или взяты готовые длины съездов и конечных соединений. Определены расстояния между всеми центрами стрелочных переводов.

Рис.1 – Схема для расчета координат

За начало расчета принимается ордината выходного сигнала Н5 с пятого пути, равная 550м, тогда ордината предельного столбика этого же пути в другом конце станции хпс 15 = 1050 - 550 = 500 м.

Далее рассчитываем ординату центра стрелочного перевода 15

Xцп 15 = Xпс 15 + Lпс = 500+43,36=543,36м.

Здесь Lпс = 43,36 м — расстояние от центра стрелочного перевода до предельного столбика.

Затем определяем ординату центра стрелочного перевода 13

Xцп13 = Xцп15 + L 13-15= 543,36+43,43=586,79м,

где L13-15 — расстояние между центрами стрелочных переводов при встречной укладке и марке крестовины 1/9, прямой вставке в нормальных условиях 12,50 м составляет 43,43 м

Xцп11 = Xцп13 +X Съезда = 586,79+67,41=654,20м,

Где Xсъезда  – длина съезда Хсъезда = EN  и в данном случае марка крестовины 1/9 и междупутье = 7,49 Хсъезда = 7,49 х 9 = 67,41 м.

Таким же образом рассчитываются все элементы станции. Затем определяются расстояния от оси главного пути. Точки, расположенные на оси главного пути, имеют ординату «0»

YцпЗ =  Yцп5 =  Yцп11 = 0

Уцп1 =  Уцп7 = Уцп9 = +5,30;

Уцп13= Уцп15=Е=-7,49

где 7,49 — уширенное междупутье между путями I и 3, так как между ними расположена низкая пассажирская платформа шириной Ь1 = 4 м, а габарит приближения строений для низкой платформы Ь2= 1,745 м.

Упс15=УЦп15+2,05 = 7,49 + 2,05=9,54м.

Рассчитанные координаты точек показываются на плане станции. Составляется ведомость путей, в которой для каждого пути указывается его назначение, граница пути, полная и полезная длина (табл. 1.1). В ведомость заносятся сначала главные пути, затем приемо-отправочные, затем вытяжные, а затем все остальные, в конце ведомости указываются съезды. Полная и полезная длина определяется на основе полученных координат.

Таблица 1.1

Ведомость железнодорожных путей

| №п/п | Наименование | Граница пути |  |  | Длина, м |  | Тип рельсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От стрелки | Через стрелки | До стрелки | Полная | Полезная |  |
| I | Главный | 1 | - | 4 |  |  | Р-65 |
| II | Главный | 2 | - | 3 |  |  | Р-65 |
| 3 | Приемо-отправочный | 9 | - | 10 |  |  | Р-50 |
| 4 | Приемо-отправочный | 12 | 15 | 13 |  |  | Р-50 |
| 5 | Приемо-отправочный | 14 |  | 15 |  | 1050 | Р-50 |
| 6 | Вытяжной | 13 | 19 | Упор |  |  | Р-50 |
| 7 | Выставочный | 27 | 25, 21 | 19 |  |  | Р-50 |
| 8 | Погрузочно-выгрузочный | 25 | - | 21 |  |  | Р-50 |

Пример. Полная длина II главного пути определится

LПолная = Xцп1 + Xцп4 = 800,14 +869,92 = 1670,06 м.

Полезная длина II главного пути определится

LПолезная = XЧΙΙ+ Xпс12 = 530,28 +558,92 =1089,20 м.

Таким же образом определяется полная и полезная длина всех путей. Для приемо-отправочных путей, на которые принимаются четные и нечетные поезда, полезная длина определяется для четного и нечетного направлений движения и в ведомости путей указываются оба значения через дробь. Для съездов указывается только полная длина.

Для определения количества стрелочных переводов, требуемых при строительстве или переустройстве станции, составляется ведомость стрелочных переводов (табл. 1.2). В ведомости для каждого стрелочного перевода указывается марка, тип рельсов и направление: левый или правый, в зависимости от направления отклонения от основного пути налево или направо.

Таблица 1.2

Ведомость стрелочных переводов

| Тип рельса | Сторонность | Марка крестовины | Тип стрелочного перевода | № стрелочного перевода | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р-65 | Левая | 1/11 | обыкновенный | 1,3,2,4, 10 | 4 |
| Р-65 | Правая | 1/11 | обыкновенный | 5,7,9,6,8 | 6 |
| Р-50 | Левая | 1/9 | Обыкновенный | 14, 11,13, 15, 19, 25 | 7 |
| Р-50 | Правая | 1/9 | обыкновенный | 12,21,27 | 4 |

Таблица 1.3

Ведомость зданий и сооружений

| № п/п | Наименование зданий и сооружений | Единица измерения | Количество единиц измерения | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пассажирское здание | м2 | 504 | Кирпич |
| 2 | Блок вспомогательных помещений | м2 | 41 | Кирпич |
| 3 | Основная платформа | м2 | 3600 | Бетон |
| 4 | Островная платформа | м2 | 4200 | Бетон |
| 5 | Крытый склад | м2 | 1080 | Кирпич |
| 6 | Крытая платформа | м2 | 648 | Бетон |
| 7 | Контейнерная площадка | м2 | 1440 | Бетон |
| 8 | Склад повышенного пути | м2 | 1200 | Бетон |
| 9 | Товарная контора | м2 | 100 | Кирпич |
| 10 | Водоемное здание | шт. | 1 | Кирпич |
| 11 | Вагонные весы | шт. | 1 | Железо |

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИНЫ  «Железнодорожные станции и узлы»

РАЗДЕЛ 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ

1.1 Основы проектирования железнодорожных станций и узлов

Следует изучить содержание проектов, стадии проектирования, исходные данные для проектирования, масштабы чертежей, условные обозначения. Выяснить понятие о технико-экономическом сравнении вариантов. Рекомендованная литература: [8, с. 44...51]

1.2 Раздельные пункты

Следует изучить классификацию раздельных пунктов, виды и назначение железнодорожных путей, требования к расстоянию между осями железнодорожных путей на станции, расположение их в плане и профиле. Следует выяснить меры по предупреждению самопроизвольного ухода вагонов. Рекомендованная литература: [8, с. 14...15]

1.3 Соединения и пересечения железнодорожных путей

Следует изучить стрелочные переводы, основные геометрические элементы стрелочного перевода, понятие об эпюрах, изображение на схемах. Следует изучить взаимное расположение стрелочных переводов в горловинах и определение расстояний между их центрами. Следует сформировать понятие о конечном соединении железнодорожных путей и научиться  его рассчитывать. Следует сформировать понятие о съездах и научиться их рассчитывать. Следует сформировать понятие о глухих пересечения, совмещении и сплетении железнодорожных путей. Следует сформировать понятие о стрелочных улицах, научиться их рассчитывать, знать их область применения. Рекомендованная литература: [2, с. 94...97], [2, с. 141...142], [2, с. 142...144], [8, с. 23],

[4, с. 76...77], [2, с. 144...148]

1.4 Парки путей и горловины железнодорожных станций

Следует сформировать понятие о парках и горловинах железнодорожных станций, нумерации железнодорожных  путей, парков, стрелочных переводов, сформировать понимание правил установки сигналов и предельных столбиков. Дать понятие о полной, полезной и строительной длине железнодорожных путей, порядке координирования элементов железнодорожной станции.

Рекомендованная литература: [2, с. 152...163, 350...352]

1.5 Основы автоматизированного проектирования

железнодорожных станций

Следует сформировать понятие о порядке применения программной среды САПР для получения масштабных изображений путевого развития железнодорожных станций. Рекомендованная литература: [5, с. 261...262, 275...278]

РАЗДЕЛ 2 ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ

2.1 Посты, разъезды и обгонные пункты

Следует сформировать понятие о постах, разъездах и обгонных пунктах. Дать понятие о технических операциях пропуска, скрещения и обгона поездов. Рекомендованная литература:

[2, с. 165...166];[8, с. 66...77]

2.2 Общие сведения о работе железнодорожных станций

Следует сформировать понятие о классификации и техническом оснащении станций, об основных документах, регламентирующих работу станции, о технологическом процессе работы станции и инструкционно-технологических картах работников основных профессий, техническо-распорядительном акте станции. Сформировать понятие об элементах маневровой работы, видах маневров. Следует получить понятие о плане формирования, графике движения поездов, поездопотоках и вагонопотоках, нумерации, индексации и классификации поездов и вагонов.

Рекомендованная литература: [6, с. 26...29], [6, с. 29...33], [6, с. 33...55], [6, с. 16...18; 138...139],

[6, с. 218...219]; [8, с. 152...155]

2.3 Промежуточные железнодорожные станции

Следует сформировать понятие об организации работы, устройствах, операциях, выполняемых на промежуточных станциях, условиях применения схем. Следует сформировать понятие об особенностях работы опорных промежуточных станций. Следует изучить варианты примыкания подъездных путей.

Рекомендованная литература: [6, с. 56...59], [2, с. 168...170], [5, с. 38...40], [2, с. 173...179]

РАЗДЕЛ 3 УЧАСТКОВЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТАНЦИИ

##### 3.1 Общие положения об участковых железнодорожных станциях

Следует сформировать понятие об основном назначении, классификации, принципах размещения участковых железнодорожных станций и структуре оперативного управления.

Рекомендованная литература: [2, с. 180...186]

3.2 Принципиальные схемы участковых железнодорожных станций

Следует сформировать понимание о принципиальных схемах участковых станций и местах примыкания подъездных путей. Следует изучить особенности проектирования узловых участковых станций. Рекомендованная литература: [2, с. 186...217]

3.3 Проектирование и расчет устройств на участковой железнодорожной станции

Следует сформировать понимание о проектировании устройств на участковой станции и методике их расчета. Рекомендованная литература: [2, с. 196...210; 213...217]; [8, с. 165...168]

3.4 Оперативное планирование и руководство работой железнодорожной станции

Следует сформировать понятие о сущности оперативного планирования и методике руководства работой железнодорожной станции. Рекомендованная литература: [3, с. 36...37;148...149]

3.5 Технология обработки транзитных поездов

Следует сформировать понимание технологии обработки транзитных поездов. Рекомендованная литература: [3, с. 122...138]; [6, с. 67]

3.6 Организация и технология работы станционного технологического центра по обработке поездной информации и перевозочных документов

Следует сформировать понимание организации и технологии работы станционного технологического центра по обработке поездной информации и перевозочных документов. Рекомендованная литература: [6, с. 94...105];

Тема 3.7 Технология переработки поездов

Следует сформировать понятие о технологии обработки транзитных поездов с переработкой в приемоотправочных парках. Следует сформировать понятия о технологии роспуска составов на сортировочных горках. Следует сформировать понятие о методике расчета элементов горочной технологии. Следует сформировать понятие о процессе формирования поездов при условии обеспечения безопасной работы с грузами, требующими особой осторожности при маневрах.

Рекомендованная литература: [6, с. 69...89]

РАЗДЕЛ 4 СОРТИРОВОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТАНЦИИ

Тема 4.1 Назначение, путевое развитие и проектирование

Следует изучить назначение, классификацию и размещение сортировочных станций, схемы сортировочных станций, порядок проектирования, выбор типа и схемы станции. Следует изучить расчёт числа путей в парках станций.

Рекомендованная литература: [2, с. 220...230]

Тема 4.2 Сортировочные устройства

Следует изучить сортировочные устройства, их назначение и порядок проектирования, сущность динамики скатывания вагонов с горки. Следует изучить принципы расчета высоты сортировочной горки и мощности тормозных средств.

Рекомендованная литература: [2, с. 231...246]

РАЗДЕЛ 5 ГРУЗОВЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТАНЦИИ

Тема 5.1 Грузовые железнодорожные станции общего

пользования и специализированные

Следует изучить грузовые железнодорожные станции общего

пользования и специализированные. Рекомендованная литература: [2, с. 295...299]

Тема 5.2 Технология обработки местных вагонов

Следует изучить технологию обработки местных вагонов. Рекомендованная литература: [6, с. 105...114]

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основной

1) Архангельский, Е. В. Железнодорожные станции и узлы (устройство и организация работы): учебник для технических школ / Е. В. Архангельский, Ю. Е. Лукьянов. – М.:Интекст, 1996. – 351 с.

2) Бройтман, Э. З. Железнодорожные станции и узлы: учебник для техникумов и колледжей железнодорожного транспорта / Э. З. Бройтман. – М.: Маршрут, 2004. – 372 c.

3) Бройтман, Э. З.Эксплуатационная работа станций и отделений / Э. З. Бройтман [и др.]; под общ. ред. Э. З. Бройтман. – М.: Желдориздат, 2002. – 424с.

4) Общий курс железных дорог / В. Н. Соколов [и др.]; под общ. ред. В. Н. Соколова. – М.: Транспорт, 2002. – 387 с.

5) Железнодорожные станции и узлы: учебник для ВУЗов железнодорожного транспорта / В. Г. Шубко [и др.]; под общ. ред. В. Г. Шубко. – М.: УМК МПС России, 2002. – 368 с.

6) Боровикова, М. С. Организация движения на железнодорожном транспорте / М.С.Боровикова. – М.: Маршрут, 2003. – 368 с.

Дополнительный

7) Гапеев, В. И. Безопасность движения на железнодорожном транспорте / В.И.Гапеев, В. И. Егоренко, Ф. П. Пищик. – Мн.: Полымя, 1996. – 363 с.

8) Железнодорожные станции и узлы / В. М. Акулиничев [и др.]; под. общ. ред. В. М. Акулиничева. – М.: Транспорт, 1992. – 479 с.

9) Положение о железнодорожной станции Белорусской железной дороги: утв. приказом Начальника Белорусской железной дороги от 19 мая 2005 г., № 252Н. – 12 с.

10) Типовые нормы времени, выполняемые на железнодорожном транспорте. – М.: Транспорт, 1992. – 84 с.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Железнодорожные станции и узлы»

Отметка «зачтено» выставляется при условии:

Работа выполнена в полном объеме, в соответствии с заданием, иллюстрирована схемами, правильно употребляются научно-техническая терминология, ГОСТы, нормативы.

Координаты основных точек рассчитаны верно, ход решения пояснен.

Графические задания выполнены аккуратно, в соответствии с ГОСТами. Работа аккуратно оформлена, приведен список использованной литературы.

Осознанно воспроизведён программный материал: основные сооружения и устройства путевого, электроснабжения железных дорог, пассажирских и грузовых устройств.

Работа может быть зачтена, если она содержит единичные несущественные ошибки:

- описки, не искажающие сути ответа на теоретические вопросы;

- неточности, допущенные при ответе на теоретические вопросы;

- отсутствие выводов в процессе освещения вопросов, решения задач;

- - арифметические ошибки, в расчёте координат,  не приводящие к абсурдному результату и т. п.

- при отсутствии списка использованной литературы.

Отметка «не зачтено» выставляется при условии:

Работа выполнена не в полном объеме или содержит следующие существенные ошибки:

- не раскрыто основное содержание вопросов задания;

- ответы на теоретические вопросы полностью переписаны из учебной
литературы, без адаптации к контрольному заданию;

- неверно рассчитаны координаты основных точек;

- неправильно употребляются научно-техническая терминология,
ГОСТы, нормативы, единицы измерения;

Контрольная работа, выполнена небрежно, неразборчивым подчерком, а также не по заданному варианту, возвращается учащемуся без проверки, с указанием причин возврата.

Вопросы к экзамену по дисциплине 
«Железнодорожные станции и узлы»

Для группы  Д-3

- Основы проектирования железнодорожных станций и узлов.

- Классификация раздельных пунктов.

- Стрелочные переводы (схемы, основные части, места укладки,
марки крестовин).

- Основные геометрические элементы стрелочного перевода.

- Взаимное расположение стрелочных переводов в горловинах и
определение расстояний между их центрами.

- Глухие пересечения (Конструкция и допускаемая скорость
передвижения).

- Простые съезды и их расчет.

- Стрелочная улица с расположением стрелочных переводов на оси
прямого пути под углом крестовины а.

- Стрелочная улица с расположением стрелочных переводов на оси
бокового пути.

10.Параллельное смещение (раздвижка ) путей.

11. Сплетение и совмещение путей .

12.Конечное соединение путей, его расчет.

13.Назначение и виды парков. Нумерация путей в парке. Обозначение

парков.

14.Предельные столбики и места их установки. Определение по

таблицам расстояний от центров переводов до предельных

столбиков: а) для одиночных соединений путей; б) для съездов ; в)

на стрелочных улицах.

15.Выходные сигналы и места их установки при различных схемах их расположения относительно соседнего стрелочного перевода.

Определение расстояний от выходных сигналов до центров

переводов по таблицам.

16.Входные сигналы и указатели границы станции, назначение и места

их установки при различном расположении входных стрелочных

переводов и различных видах тяги. Границы станций на однопутных

и двухпутных участках.

17.Полезная длина сквозных и тупиковых путей при различных

ограничениях и цель их определения. Проектируемые полезные

длины приемо-отправочных, сортировочных, погрузочно-

выгрузочных ,вытяжных путей и предохранительных тупиков.

18.Полные длины сквозных и тупиковых путей станции. Цель

определения их.

19.Схема разъезда с поперечным расположением путей. Устройства и число путей .Порядок работы .

20.Схема разъезда с полупродольным расположением путей. Устройства и число путей. Порядок работы .

21 .Схема разъезда продольного типа с односторонним расположением путей. Порядок работы

22.Путевые и вспомогательные посты, порядок работы и случаи их применения.

23.Обгонные пункты поперечного типа с двумя обгонными путями. Порядок работы и случаи применения их. Диспетчерские съезды: количество, схемы укладки и случаи использования их .

24.Обгонные пункты со смещенным и последовательным расположением путей ,с расположением обгонных путей для грузового движения последовательно с путями для пассажирских поездов .

25.Схема однопутной промежуточной станции поперечного типа с грузовыми устройствами расположенными со стороны противоположной пассажирскому зданию. Порядок работы.

26.Схема двухпутной промежуточной станции поперечного типа с грузовыми устройствами, расположенными со стороны противоположной пассажирскому зданию. Порядок работы .

27.Схема двухпутной промежуточной станции полупродольного типа с грузовыми устройствами, расположенными со стороны противоположной пассажирскому зданию. Порядок работы .

28.Схема опорной промежуточной станции. Порядок работы.

29.Число и длина путей, пассажирские устройства, грузовые устройства на промежуточной станции.

30.Примыкание подъездных путей к промежуточной станции.

31 .Назначение, размещение и классификация участковых станций.

32.Комплекс устройств и их расположение на участковой станции.

33.Схема участковой станции поперечного типа на однопутной линии с основным депо. Порядок работы с нечетными пассажирскими и грузовыми поездами.

34. Схема участковой станции полупродольного типа на двухпутной линии с основным депо. Порядок работы с нечетными пассажирскими и грузовыми поездами.

35.Схема участковой станции продольного типа на двухпутной линии с основным депо. Порядок работы с четными пассажирскими и грузовыми поездами .

36.Примыкание подъездных путей к участковой станции. Достоинства и недостатки каждого варианта примыкания.

37.Общие требования к проектированию участковых станций.

38.Переустройство участковых станций.

39.Расчет числа приемо-отправочных путей на участковых станциях.

40.Определение числа путей в сортировочном парке участковой станции.

41. Расчет числа вытяжных путей на участковой станции.

42.Оперативное руководство работой участковой станции.

43.Диспетчерское руководство расформированием-формированием поездов.

44.Устройства для обслуживания пассажиров на участковой станции.

45.Требования к проектированию пассажирского технического парка на участковой станции.

46.Грузовые устройства, размещаемые на территории грузового двора (грузового района).

47.Размещение локомотивного хозяйства на участковой станции.

48.Основное назначение сортировочных устройств (их разновидности). 49.Рекомендуемая полезная длина перронных путей. Места установки

выходных сигналов (расстояние от края платформ).

50.Пути для стоянки и экипировки пригородного подвижного состава.

51. Устройства для следования вагонов с живностью и выгрузки

животных.

52.На каких участковых станциях размещают устройства для экипировки локомотивов?

53.Как зависит перерабатывающая способность станции от конструкции сортировочного устройства?

54. В каком случае пассажирский технический парк на участковой станции не строится?

55.От чего зависит состав и размеры грузового двора (грузового района)?

Зачем необходимы на участковых станциях пункты ПТО?

Какие пути на участковых станциях, электрифицированных участков оборудуют контактной сетью?

58.Зачем необходимы устройства водоснабжения на участковых станциях?

59.Какой полезной длины рекомендуется укладывать пути в пассажирском техническом парке?

60.Какие факторы влияют на площадь складов и других грузовых

устройств?

61.Особенности оборудования контактной сетью путей сортировочного

парка участковой станции, с которых предусматривается отправление

сформированных поездов?

62.Особенности укладки разводящей сети от водонапорной башни?

63.Что освещают для создания нормальных условий работы в ночное время на станциях?

64 .График обработки транзитного поезда при смене локомотивных бригад (без смены локомотива).

65.График обработки транзитного поезда без переработки со сменой локомотива.

66. График обработки транзитного поезда с прицепкой групп вагонов

67. Назначение и структура СТЦ, размещение СТЦ технические устройства, штат и обязанности работников СТЦ.

68.Единая сетевая разметка грузовых документов.

69.Обработка  документов в СТЦ.

70.Технология работы конторы передач. Передаточная ведомость.

Критерии выставления отметок по экзамену

по дисциплине: «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТАНЦИИ И УЗЛЫ»

| Отметка (балл) | Критерии |
| --- | --- |
| 0 (ноль) | Учащийся отказывается отвечать по билету. |
| 1 (один) | Знания эпизодические, нет чёткого ответа ни на один из поставленных вопросов, формулы приведены с ошибками, отсутствуют пояснения к ним. |
| 2 (два) | Приведены основные термины, определения, нормативные документы, но учащийся не ориентируется в вопросах билета, либо приведены основные формулы, но задача не решена |
| 3 (три) | Задача решена, приведены формулы, пояснения к ним, единицы измерения показателей, вопросы не раскрыты, либо дан полный, чёткий ответ по одному из вопросов, либо учащийся приводит основные понятия по трём заданиям билета, но ни одного не выполнил полностью. |
| 4 (четыре) | Задача решена, изложена последовательность действий, приведены формулы, пояснения к ним, единицы измерения показателей, приведены основные термины, определения, классификация и т.д. по одному из вопросов. Дан чёткий, полный ответ по одному из вопросов, приведены основные формулы с пояснениями для решения задачи, но задача не решена. Дан правильный, полный ответ по одному из вопросов, но при ответе на другой вопрос допущено две-три существенные ошибки, задача не решена. |
| 5 (пять) | Задача решена в соответствии с предъявленными требованиями, один из вопросов практически раскрыт, но при ответе учащийся допускает одну существенную ошибку, либо две несущественные, либо даны ответы на два вопроса билета, при этом допущены одна существенная ошибка или две несущественные ошибки, задача не решена. |
| б (шесть) | Задача решена в соответствии с предъявленными требованиями, дан четкий, полный ответ на один из вопросов билета, либо полностью раскрыты два вопроса билета с необходимыми пояснениями, примерами, задача не решена. |
| 7 (семь) | Задача решена в соответствии с предъявленными требованиями, дан четкий, полный ответ на один из вопросов билета, при ответе на второй вопрос учащийся допускает существенные ошибки, либо дает полные, точные ответы на два вопроса с необходимыми пояснениями, примерами, приведены основные формулы, последовательность решения задачи, но задача не решена. |
| 8 (восемь) | Задача решена в соответствии с предъявленными требованиями, практически раскрыты два вопроса билета, но учащийся допускает две-три несущественные ошибки. |
| 9 (девять) | Четкие, полные, правильные ответы на все задания билета, с примерами, пояснениями, допускается одна несущественная ошибка. |
| 10 (десять) | Даны содержательные ответы на все три задания билета. Учащийся свободно владеет программным материалом, использует специальные термины, правильно применяет нормативные документы. |